威海市南海新区工业园区跟踪监测方案信息公示

一、项目概况

项目名称：威海南海新区工业园2025年度跟踪监测项目

规划范围：西起龙泰西路、东至龙跃路、北至方圆路、南至滨海路，规划总用地面积4.96km²。

二、委托单位及联系方式

委托单位：威海南海新区科技工信局

通讯地址：威海南海新区蓝创大厦

联系人：陈晓东

联系方式：18369197937

三、提交公共意见的方式及途径

本次跟踪监测方案信息公示期7天，公众可以通过电话等方式与委托单位进行联系，在公示期内反映与监测相关的意见或建议。

- 检测数据

- 地表水检测数据见表1至表3；地下水井检测数据见表4至表6；沉积物检测数据见表7和表8；土壤检测数据见表9至表11；噪声检测数据见表12至表14。

表1  地表水检测数据（一）

| 监测时间 |  | 2025.04.17 |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  | 昌阳河S704昌阳桥断面 | 昌阳河西海庄二马桥断面 | 昌阳河高岛路昌阳桥断面 |  |  |
| 污染物名称 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 6-9 | 达标 |
| 溶解氧 | mg/L | 7.1 | 7.6 | 7.3 | ≥5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6 | 达标 |
| 化学需氧量 | mg/L | -- | -- | -- | 20 | -- |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 4 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.947 | 0.443 | 0.159 | 1.0 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.2 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 2.58 | 0.98 | 0.51 | -- | -- |
| 铜 | mg/L | 0.00270 | 0.00556 | 0.00687 | 1.0 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.00500 | 0.0269 | 0.00508 | 1.0 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 1.0 | 达标 |
| 硒 | mg/L | ND | ND | 0.00056 | 0.01 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.00274 | 0.00279 | 0.00266 | 0.05 | 达标 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | 0.0001 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.00054 | 0.00040 | 0.00017 | 0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.00172 | 0.00354 | 0.00085 | 0.05 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.2×103 | 1.1×103 | 1.3×103 | 10000 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 4.39×103 | 8.04×103 | 1.02×104 | 250 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 2237 | 3104 | 3079 | 250 | 达标 |
| 全盐量 | mg/L | 1.10×104 | 1.70×104 | 2.00×104 | -- | -- |
| 苯 | mg/L | ND | ND | ND | 0.01 | 达标 |
| 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | 0.7 | 达标 |
| 二甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |

表2  地表水检测数据（二）

| 监测时间 |  | 2025.08.30 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  | 昌阳河入园区前上游：环海路昌阳大桥断面 | 昌阳河入园区时：昌阳河西海庄桥断面 | 昌阳河出园区时：昌阳河海韵路桥断面 |  |  |
| 污染物名称 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 6-9 | 达标 |
| 溶解氧 | mg/L | 5.8 | 6.0 | 5.9 | ≥5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 6 | 达标 |
| 化学需氧量 | mg/L | -- | -- | -- | 20 | -- |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 4 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.805 | 0.118 | 0.065 | 1.0 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 1.67 | 3.71 | 5.12 | -- | -- |
| 铜 | mg/L | 0.00124 | 0.00212 | 0.00389 | 1.0 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.00476 | 0.129 | 0.0794 | 1.0 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.55 | 0.78 | 0.90 | 1.0 | 达标 |
| 硒 | mg/L | 0.00057 | ND | ND | 0.01 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.00564 | 0.00632 | 0.00536 | 0.05 | 达标 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | 0.0001 | 达标 |
| 镉 | mg/L | ND | 0.00006 | 0.00021 | 0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.00032 | 0.00037 | 0.00025 | 0.05 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.1×103 | 1.7×103 | 1.3×103 | 10000 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 5.08×103 | 8.28×103 | 1.12×104 | 250 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 1.26×103 | 1.07×103 | 2.14×103 | 250 | 达标 |
| 全盐量 | mg/L | 1.20×104 | 1.64×104 | 1.79×104 | -- | -- |
| 苯 | mg/L | ND | ND | ND | 0.01 | 达标 |
| 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | 0.7 | 达标 |
| 二甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |

表3  地表水监测期间参数表

| 采样时间 | 监测点位 | 河宽 （m） | 水深 （m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） | 水温 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.04.17 | 昌阳河S704昌阳桥断面 | 23.5 | 1.27 | 1.2 | 35.8 | 17.6 |
|  | 昌阳河西海庄二马桥断面 | 35.6 | 1.18 | 0.9 | 37.8 | 17.4 |
|  | 昌阳河高岛路昌阳桥断面 | 135.8 | 0.81 | 0.4 | 44.0 | 16.0 |
| 2025.08.30 | 昌阳河入园区前上游：环海路昌阳大桥断面 | 23.5 | 1.16 | 1.05 | 28.623 | 27.2 |
|  | 昌阳河入园区时：昌阳河西海庄桥断面 | 35.6 | 1.06 | 0.81 | 30.566 | 27.4 |
|  | 昌阳河出园区时：昌阳河海韵路桥断面 | 135.8 | 0.58 | 0.41 | 32.293 | 27.0 |

表4  地下水数据（一）

| 监测时间 |  | 2025.04.18 |  |  |  |  | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  | 银光路南监测井（龙泰路与银光路交汇处东） | 金碧辉煌南门口监测井（滨海路与龙泰路红绿灯西） | 辛立庄村 | 滨海路与龙泰路红绿灯东 | 园区监测井（龙泰路与海韵路红绿灯东） |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 色 | 度 | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 嗅和味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
| 浑浊度 | NTU | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 16 | 3 | 达标 |
| 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
| pH | 无量纲 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 1.51×104 | 1.20×104 | 614 | 1.75×104 | 2.31×104 | 450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 3.80×104 | 4.80×103 | 2.70×103 | 6.00×104 | 5.60×104 | 1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 3.58×103 | 329 | 320 | 4.47×103 | 2.77×103 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 2.02×104 | 2.54×103 | 902 | 3.45×104 | 3.00×104 | 250 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.0636 | 0.00840 | ND | 0.0500 | 0.00267 | 0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.00284 | 0.00276 | 0.00264 | 0.00192 | 0.0604 | 0.10 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.00355 | 0.00122 | 0.00392 | 0.00218 | ND | 1.00 | 达标 |
| 锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.0102 | 0.00802 | ND | 0.00578 | 0.00457 | 0.20 | 达标 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.002 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 5.71 | 3.62 | 2.69 | 4.39 | 7.24 | 3.0 | 达标 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.269 | 0.203 | 0.251 | 0.285 | 0.319 | 0.50 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.02 | 达标 |
| 钠 | mg/L | 9.10×103 | 1.23×103 | 797 | 7.04×103 | 1.25×103 | 200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 56 | 62 | 52 | 70 | 69 | 100 | 达标 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 1.00 | 达标 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.8 | 1.1 | 18.7 | 2.2 | 2.1 | 20.0 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.87 | 0.47 | 0.77 | 0.91 | 0.72 | 1.0 | 达标 |
| 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.08 | 达标 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.00062 | 0.00053 | 0.00046 | 0.00241 | ND | 0.01 | 达标 |
| 硒 | mg/L | ND | ND | 0.00372 | 0.00199 | ND | 0.01 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.00021 | ND | ND | 0.00018 | ND | 0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.00029 | 0.01 | 达标 |
| 三氯甲烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 60 | 达标 |
| 四氯化碳 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 | 达标 |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 达标 |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 700 | 达标 |
| 二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 500 | 达标 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.237 | 0.086 | 0.279 | 0.106 | 0.266 | 0.5 | 达标 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.599 | 0.163 | 0.625 | 0.166 | 0.650 | 1.0 | 达标 |
| 铍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.002 | 达标 |
| 硼 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.50 | 达标 |
| 锑 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
| 钡 | mg/L | 0.0690 | 0.0240 | 0.139 | 0.0600 | 0.00400 | 0.70 | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.00874 | 0.00174 | 0.00184 | 0.00284 | 0.00007 | 0.02 | 达标 |
| 钴 | mg/L | 0.00013 | 0.00017 | 0.00028 | 0.00013 | 0.00009 | 0.05 | 达标 |
| 钼 | mg/L | 0.0104 | 0.00198 | 0.00162 | 0.0192 | 0.00010 | 0.07 | 达标 |
| 银 | mg/L | 0.00004 | ND | ND | 0.00006 | ND | 0.05 | 达标 |
| 铊 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0001 | 达标 |
| 二氯甲烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 2000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 三溴甲烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
| 氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 达标 |
| 三氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 70.0 | 达标 |
| 四氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 40.0 | 达标 |
| 氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
| 邻二氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 1000 | 达标 |
| 对二氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
| 三氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 20.0 | 达标 |
| 乙苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
| 苯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 20.0 | 达标 |
| 2,4-二硝基甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 2,6-二硝基甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 萘 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
| 蒽 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 1800 | 达标 |
| 多氯联苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.50 | 达标 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 8.0 | 达标 |
| 2,4,6-三氯苯酚 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 200 | 达标 |
| 五氯酚 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 9.0 | 达标 |
| 六六六（总量） | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 5.00 | 达标 |
| 滴滴涕（总量） | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 六氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 七氯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.40 | 达标 |
| 2,4-滴 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 敌敌畏 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 甲基对硫磷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 20.0 | 达标 |
| 马拉硫磷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 达标 |
| 乐果 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 80.0 | 达标 |
| 百菌清 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 达标 |
| 毒死蜱 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 莠去津 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 2.00 | 达标 |

表5  地下水数据（二）

| 监测时间 |  | 2025.09.01 |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  | 园区上游：龙泰路与银光路交汇处东南监测井（龙泰路与银光路交汇处东） | 园区侧向：龙泰路与海韵路红绿灯东1公里监测井（龙泰路与海韵路红绿灯东） | 园区下游：金碧辉煌南门口监测井（滨海路与龙泰路红绿灯西） | 滨海路与龙泰路红绿灯东50m监测井（滨海路与龙泰路红绿灯东） |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 色 | 度 | ND | 5 | ND | ND | 15 | 达标 |
| 嗅和味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
| 浑浊度 | NTU | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 3 | 达标 |
| 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
| pH | 无量纲 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 1.48×104 | 2.32×104 | 1.11×104 | 2.36×104 | 450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 2.33×104 | 3.52×104 | 2.01×104 | 3.93×104 | 1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 1.26×103 | 1.92×103 | 390 | 1.46×103 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 1.24×104 | 2.05×104 | 1.14×104 | 2.29×104 | 250 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.00559 | ND | ND | 0.00359 | 0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.00101 | 0.0239 | 0.00906 | 0.00126 | 0.10 | 达标 |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 锌 | mg/L | ND | 0.281 | ND | 0.231 | 1.00 | 达标 |
| 铝 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.20 | 达标 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计） | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.002 | 达标 |
| 阴离子表面 活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.3 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 4.92 | 2.45 | 2.78 | 4.97 | 3.0 | 达标 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.166 | 0.058 | 0.091 | 0.047 | 0.50 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.02 | 达标 |
| 钠 | mg/L | 2.83×103 | 3.04×103 | 1.77×103 | 4.80×103 | 200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 74 | 90 | 51 | 68 | 100 | 达标 |
| 亚硝酸盐 （以N计） | mg/L | 0.010 | 0.007 | 0.015 | 0.011 | 1.00 | 达标 |
| 硝酸盐 （以N计） | mg/L | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 20.0 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.80 | 0.62 | 0.46 | 0.81 | 1.0 | 达标 |
| 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.08 | 达标 |
| 汞 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.001mg/L | 达标 |
| 砷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.01mg/L | 达标 |
| 硒 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.01mg/L | 达标 |
| 镉 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.005mg/L | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 铅 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.01mg/L | 达标 |
| 三氯甲烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 60 | 达标 |
| 四氯化碳 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 2.0 | 达标 |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 达标 |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 700 | 达标 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.367 | 0.226 | 0.266 | 0.234 | 0.5 | 达标 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.737 | 0.272 | 0.597 | 0.348 | 1.0 | 达标 |
| 铍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.002 | 达标 |
| 硼 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.50 | 达标 |
| 锑 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
| 钡 | mg/L | 0.686 | 0.340 | 0.420 | 0.520 | 0.70 | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.00007 | 0.00014 | ND | ND | 0.02 | 达标 |
| 钴 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 钼 | mg/L | 0.00038 | ND | ND | 0.00064 | 0.07 | 达标 |
| 银 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 铊 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.0001 | 达标 |
| 二氯甲烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 2000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 三溴甲烷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
| 氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 达标 |
| 三氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 70.0 | 达标 |
| 四氯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 40.0 | 达标 |
| 氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
| 邻二氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 1000 | 达标 |
| 对二氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
| 三氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 20.0 | 达标 |
| 乙苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
| 二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 500 | 达标 |
| 苯乙烯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 20.0 | 达标 |
| 2,4-二硝基甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 2,6-二硝基甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 萘 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
| 蒽 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 1800 | 达标 |
| 多氯联苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.50 | 达标 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 8.0 | 达标 |
| 2,4,6-三氯苯酚 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 200 | 达标 |
| 五氯酚 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 9.0 | 达标 |
| 六六六 （总量） | µg/L | ND | ND | ND | ND | 5.00 | 达标 |
| 滴滴涕 （总量） | µg/L | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 六氯苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 七氯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 0.40 | 达标 |
| 2,4-滴 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 敌敌畏 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 1.00 | 达标 |
| 甲基对硫磷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 20.0 | 达标 |
| 马拉硫磷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 250 | 达标 |
| 乐果 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 80.0 | 达标 |
| 百菌清 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 达标 |
| 毒死蜱 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 30.0 | 达标 |
| 莠去津 | µg/L | ND | ND | ND | ND | 2.00 | 达标 |

表6  地下水监测参数表

| 采样日期 | 监测点位 | 井深（m） | 水深（m） | 水位埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.04.18 | 银光路南监测井（龙泰路与银光路交汇处东） | 5.55 | 3.76 | 1.79 |
|  | 金碧辉煌南门口监测井（滨海路与龙泰路红绿灯西） | 10.00 | 7.47 | 2.53 |
|  | 辛立庄村 | 4.70 | 2.77 | 1.93 |
|  | 滨海路与龙泰路红绿灯东 | 7.80 | 4.46 | 3.34 |
|  | 园区监测井（龙泰路与海韵路红绿灯东） | 11.70 | 10.18 | 1.52 |
| 2025.09.01 | 园区上游：龙泰路与银光路交汇处东南监测井（龙泰路与银光路交汇处东） | 5.55 | 3.78 | 1.77 |
|  | 园区侧向：龙泰路与海韵路红绿灯东1公里监测井（龙泰路与海韵路红绿灯东） | 11.70 | 10.14 | 1.56 |
|  | 园区下游：金碧辉煌南门口监测井（滨海路与龙泰路红绿灯西） | 10.00 | 7.48 | 2.52 |
|  | 滨海路与龙泰路红绿灯东50m监测井（滨海路与龙泰路红绿灯东） | 7.80 | 4.25 | 3.55 |

表7  沉积物检测数据

| 监测时间 |  | 2025.08.30 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 入园区时：西海庄桥 | 出园区时：海韵路桥北600m |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 镉 | mg/kg | 0.11 | 0.10 | 0.6 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.054 | 0.061 | 0.6 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 9.5 | 13 | 25 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 23 | 26 | 140 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 44 | 60 | 300 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 14.8 | 19.4 | 100 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 24 | 32 | 100 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 78 | 75 | 250 | 达标 |
| pH值 | 无量纲 | 8.1 | 7.9 | -- | -- |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 43 | 19 | -- | -- |
| 氟化物 | mg/kg | 4.4 | 3.7 | -- | -- |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | -- | -- |

表8  底泥检测数据

| 监测时间 |  | 2025.04.17 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 昌阳河S704昌阳桥断面 | 昌阳河西海庄二马桥断面 | 昌阳河高岛路昌阳桥断面 |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| 镉 | mg/kg | 0.07 | 0.29 | 0.08 | 0.6 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.055 | 0.075 | 0.058 | 0.6 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 13.2 | 14.9 | 6.0 | 25 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 34 | 51 | 16 | 140 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 83 | 84 | 26 | 300 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 29.4 | 29.2 | 10.8 | 100 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 43 | 51 | 14 | 100 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 104 | 221 | 61 | 250 | 达标 |

表9  土壤检测数据（一）

| 监测时间 |  | 2025.09.15 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 西廒村农田 | 辛立庄农田 |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 镉 | mg/kg | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.070 | 0.040 | 2.4 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 7.4 | 8.3 | 30 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 36 | 21 | 120 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 46 | 51 | 200 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 17.7 | 26.5 | 100 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 22 | 29 | 100 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 82 | 141 | 250 | 达标 |
| pH值 | 无量纲 | 6.67 | 6.86 | -- | -- |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 35 | 20 | -- | -- |
| 可溶性氟化物 | mg/kg | 4.2 | 6.4 | -- | -- |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | 0.55 | 达标 |

表10  土壤检测数据（二）

| 监测时间 |  | 2025.09.15 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 辛立庄村 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 砷 | mg/kg | 5.9 | 15.5 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.14 | 0.34 | 65 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 19.9 | 63.2 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 22 | 45 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.046 | 0.050 | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 19 | 75 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | mg/kg | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | mg/kg | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | mg/kg | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | 70 | 达标 |
| pH值 | 无量纲 | 6.60 | 6.69 | -- | -- |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 16 | 21 | 4500 | 达标 |
| 可溶性氟化物 | mg/kg | 8.9 | 2.1 | -- | -- |

表11  土壤检测数据（三）

| 监测时间 |  | 2025.09.15 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 山东碧奥生物科技有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 表层 | 中层 | 深层 |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| 砷 | mg/kg | 19.6 | 5.3 | 0.7 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.77 | 0.14 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 36.5 | 28.2 | 3.0 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 77 | 20 | 21 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.069 | 0.071 | 0.073 | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 48 | 30 | 3 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 | 达标 |
| pH值 | 无量纲 | 8.19 | 7.89 | 8.07 | -- | -- |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 29 | 65 | 52 | 4500 | 达标 |
| 可溶性氟化物 | mg/kg | 3.0 | 2.6 | 4.2 | -- | -- |
| 锌 | mg/kg | 284 | 237 | 98 | -- | -- |
| 铬 | mg/kg | 81 | 55 | 4 | -- | -- |
| 阳离子交换量 | mg/kg | 9.0 | 8.6 | 8.7 | -- | -- |

表12 噪声测量数值（一）

| 监测点位 | 监测时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025.04.15 |  |  | 2025.04.16 |  |  |
|  | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 夜间最大声级 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 夜间最大声级 |
| 化工园区东边界 | 44 | 33 | 41 | 54 | 36 | 47 |
| 化工园区南边界 | 50 | 37 | 48 | 53 | 40 | 53 |
| 化工园区西边界 | 49 | 37 | 48 | 54 | 37 | 42 |
| 化工园区北边界 | 47 | 40 | 44 | 45 | 40 | 43 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 70 | 65 | 55 | 70 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表13 噪声测量数值（二）

| 监测点位 | 监测时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025.09.24 |  |  | 2025.09.25 |  |  |
|  | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 夜间最大声级 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 夜间最大声级 |
| 辛立庄 | 44 | 39 | 55 | 44 | 36 | 55 |
| 标准限值 | 60 | 50 | 65 | 60 | 50 | 65 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表14 噪声测量数值（三）

| 监测点位 | 监测时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025.09.24 |  |  | 2025.09.25 |  |  |
|  | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 夜间最大声级 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 夜间最大声级 |
| 龙跃路与海韵路 | 50 | 45 | 59 | 48 | 45 | 65 |
| 龙泰路与现代路 | 51 | 45 | 62 | 53 | 44 | 60 |
| 标准限值 | 70 | 55 | 70 | 70 | 55 | 70 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |